C322 SimpleLink软件使用说明

软件界面：

使用流程：

- 将移动终端设备连接到模块所要连接的AP上。

- 打开SimpleLink app ，界面上显示你所连接的AP，输入此AP的密码。

- 拉低模块的nReload引脚0-3秒，此时nReady引脚输出0.5Hz的高低电平。

- 点击SimpleLink APP上的“开始”按钮，此时注意观察nReady输出的电平。如果配置成功，模块自动重启，自动连接到终端设备所连接的网络上。如果1分钟内没有配置成功，则自动退出配置模式，模块重启。

- 配置完成后出现如下界面