WH-GM35 配置软件使用说明

文件版本：V1.0.0

- 前言

Wh_GM35配置工具适用于WH_GM35,WH_GM35V2两块模块，但是GM35不支持MQTT透传功能。此工具可以快速配置GM35系类模块的参数，分为DTU模式,MQTT，MQTT透传三个配置页面，具体命令可以参照对应命令集。

- DTU功能

- 选择对应的串口，配置串口参数后，点击关闭串口，即可配置模块参数。建议先查询模块的版本信息，对应选择版本

- 配置好参数后， 点击设置并保存所有参数，DTU会自动连接。连接成功后会有字符提示

- MQTT功能

- 配置串口参数后，点击关闭串口，即可配置模块参数。建议先查询模块的版本信息，对应选择版本

- 配置好参数后，点击设置并保存所有参数，模块会执行保存重启等到模块返回+STATUS: MQTT READY后，即刻点击Start，连接服务器.

- 配置要推送的主题点击推送，在串口出现“>”之后在发送串口发送数据，当模块接受到设置的长度的数据时会自动推送，服务器收到后模块会返回一个Publish OK

- MQTT透传

- 配置串口参数后，点击关闭串口，即可配置模块参数。建议先查询模块的版本信息，对应选择版本，（注：GM35以及GM35V2-Q181221之前的版本不支持MQTT透传）

- 配置服务器参数（必填）以及透传推送主题（必填）,在默认订阅的参数（可选）后，点击“设置并保存所有参数”，模块自动重启之后上报开机信息即可开始在发送框里发送数据

- 联系方式

公 司：上海稳恒电子科技有限公司

地 址：上海市闵行区秀文路898号西子国际五号楼611室

网 址：www.mokuai.cn

邮 箱： sales@mokuai.cn

电 话：021-52960996 或者 021-52960879

使命：做芯片到产品的桥梁

愿景：全球有影响力的模块公司

价值观：信任 专注 创新

产品观：稳定的基础上追求高性价比