R320M硬件设计手册

目录

一、 关于文档	3

二、 产品描述	3

三、产品特性	3

四、设计规格	3

五、 方框图	5

六、产品图片	6

七、排针排座规格	7

八、引脚定义视图	9

九、参考电路	13

- 关于文档

本文档描述了 R320M模块的硬件应用接口，包括相关应用场合的电路连接以及射频接口等。R320M是WiFi6 AX3000 模块。本文档将详细介绍 R320M 模块的所有功能。

本文档可以帮助用户快速的了解 R320M模块的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。结合本文档和其他的R320M模块的应用文档，用户可以快速的使用R320M来设计WiFi6应用方案。

- 产品描述

- R320M嵌入式无线AP/客户端核心板模块，一款基于高通平台开发的核心模组。采用Wi-Fi6，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，最大Wi-Fi接入速率3000Mbps。具有优秀的网络性能和稳定性，广泛应用于机器人、工业控制、智慧能源、智慧交通等行业。

三、产品特性

- 支持Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议。

- 支持5个网口（1*WAN+4*LAN）。

- 支持1个PCIe 2.0接口或者USB3.0。

- 支持1024QAM调制技术，数据容量提升50%，数据传输更快更多更强。

- 支持OFDMA和MU-MIMO技术，同时用网不排队，降低时延。

四、设计规格

| Hardware parameter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chipset | IPQ5018(Dual-core ARM Cortex-A53 at 1.0 GHz )+QCN6102 |  |
| Memory | 512MB（support 256MB to 1GB）, DDR3L SDRAM ,800 MHz clock rate; 1600 MHz data rate |  |
| FLASH | SPI NAND 128MB（up to256MB）; SPI NOR 8MB（up to 32MB） |  |
| NPU | One NPU that consists of 12 threaded programmable engines (UBI32 core), running at 1.0 GHz. |  |
| Ethernet | 5GE |  |
| Antenna | Two IPEX connectors |  |
| BT | BT 5.1 |  |
| Power supply | 6V-16V |  |
| Power consumption | 10W max |  |
| PCBA size | 70* 55 * 1.6 mm |  |
| Operating temperature and humidity | -20~70°C, 10% ~ 90% without condensation |  |
| Storage humidity | -40~75°C, 5%～95% without condensation |  |
| WLAN Interface |  |  |
| Technical standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |  |
| Frequency band | 2.4GHz-2.483GHz 5.15-5.25GHz, 5.25GHz-5.35GHz, 5.725GHz-5.850GHz |  |
| Wi-Fi Spatial flow | 2x2+2x2 |  |
| 2.4GHz Max PHY rate | 573.5Mbps |  |
| 5GHz Max PHY rate | 2474Mbps |  |
| Modulation Type | OFDM:BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0~11 |  |
| Wireless encryption | WEP （64 or 128 ） WPA/WPA2/WPA3 个人版&企业版（IEEE 802.1X/RADIUS、TKIP、AES） |  |
| Other interface |  |  |
| Expand interface | 1 x PCIe 2.0 X1 / 1 x USB 3.0 |  |
|  | 1 x USB 2.0 |  |
| Miscellaneous interfaces | 2*UART n*GPIO |  |
| RF Parameters |  |  |
|  | 2.4GHz | 5GHz |
| TX Power | 16 dBm @ MCS11 HE160 -43dB 18 dBm @ MCS11 HE80 -47dB 24 dBm @ MCS9HT40 -35dB 24 dBm @ MCS7 HT20/HT40 -30dB 26 dBm @ MCS0 HT20 | 16 dBm @ MCS11 HE160 -47dB 20 dBm @ MCS11 HE40 -43dB 23 dBm @ MCS9 HT40 -35dB 23 dBm @ MCS7 HT20/HT40 -30dB 25 dBm @ MCS0 HT20 |
| RX Sensitivity | 2.4GHz | 5GHz |
|  | -69 dBm @ VHT40/MCS9/2SS -63 dBm @ VHT40/MCS11/2SS -68 dBm @ HE40/MCS9/2SS -63 dBm @ HE40/MCS11/2SS | -65 dBm @ VHT80/MCS9/2SS -59 dBm @ VHT80/MCS11/2SS -64 dBm @ HE80/MCS9/2SS -58 dBm @ HE80/MCS11/2SS |

- 方框图

- 目前模块开放的接口包括：电源输入，恢复出厂设置控制，以太网接口*5，USB，UART，GPIO，射频接口。注意，WiFi 2.4G和5.8G为合路设计（Bluetooth接口为预留）。

六、产品图片

- 七、排针排座规格

1、排座及定位孔说明如下表所示：

| 1 | 排座J4 | 排座2*32，引脚间距1.27mm，排座高4.3mm，方孔0.4mm*0.4mm | ─ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排座J5 | 排座2*32，引脚间距1.27mm，排座高4.3mm，方孔0.4mm*0.4mm | ─ |
| 3 | 定位孔 | 定位安装孔直径为2.9mm，适用M3的螺钉。 | 4个定位孔规格相同 |

2、排座J4、J5对应的排针规格可参考如下视图，单位mm：

3、本产品是排座安装，前期验证功能不方便，可以购买R320S 底板做前期功能验证。

八、引脚定义视图

排座J4的引脚定义（1-64）

| 编号 | 引脚名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-2,11-12, 21-22,31-32, 41-42,51,52, 57-58,63-64 | DGND | Ground，地 |
| 3 | QCA8337_CH0_TRXN0 | PORT0_0，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 4 | QCA8337_CH0_TRXP0 | PORT0_0，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 5 | QCA8337_CH0_TRXN1 | PORT0_1，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 6 | QCA8337_CH0_TRXP1 | PORT0_1，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 7 | QCA8337_CH0_TRXN2 | PORT0_2，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 8 | QCA8337_CH0_TRXP2 | PORT0_2，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 9 | QCA8337_CH0_TRXN3 | PORT0_3，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 10 | QCA8337_CH0_TRXP3 | PORT0_3，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 13 | QCA8337_CH1_TRXN0 | PORT1_0，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 14 | QCA8337_CH1_TRXP0 | PORT1_0，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 15 | QCA8337_CH1_TRXN1 | PORT1_1，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 16 | QCA8337_CH1_TRXP1 | PORT1_1，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 17 | QCA8337_CH1_TRXN2 | PORT1_2，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 18 | QCA8337_CH1_TRXP2 | PORT1_2，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 19 | QCA8337_CH1_TRXN3 | PORT1_3，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 20 | QCA8337_CH1_TRXP3 | PORT1_3，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 23 | QCA8337_CH2_TRXN0 | PORT2_0，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 24 | QCA8337_CH2_TRXP0 | PORT2_0，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 25 | QCA8337_CH2_TRXN1 | PORT2_1，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 26 | QCA8337_CH2_TRXP1 | PORT2_1，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 27 | QCA8337_CH2_TRXN2 | PORT2_2，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 28 | QCA8337_CH2_TRXP2 | PORT2_2，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 29 | QCA8337_CH2_TRXN3 | PORT2_3，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 30 | QCA8337_CH2_TRXP3 | PORT2_3，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 33 | QCA8337_CH3_TRXN0 | PORT3_0，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 34 | QCA8337_CH3_TRXP0 | PORT3_0，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 35 | QCA8337_CH3_TRXN1 | PORT3_1，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 36 | QCA8337_CH3_TRXP1 | PORT3_1，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 37 | QCA8337_CH3_TRXN2 | PORT3_2，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 38 | QCA8337_CH3_TRXP2 | PORT3_2，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 39 | QCA8337_CH3_TRXN3 | PORT3_3，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 40 | QCA8337_CH3_TRXP3 | PORT3_3，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 43 | MAPLE_TRXP2 | PORT4_2，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 44 | MAPLE_TRXN2 | PORT4_2，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 45 | MAPLE_TRXP3 | PORT4_3，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 46 | MAPLE_TRXN3 | PORT4_3，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 47 | MAPLE_TRXP1 | PORT4_1，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 48 | MAPLE_TRXN1 | PORT4_1，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 49 | MAPLE_TRXP0 | PORT4_0，1000M以太网接口数据差分信号正端 |
| 50 | MAPLE_TRXN0 | PORT4_0，1000M以太网接口数据差分信号负端 |
| 53 | VDD1V95_PMU | 变压器中间抽头1.95V电压（核心模组输出1.95V，接底板网口变压器上拉用，不能用于其它供电） |
| 54 | DVDD_27 | LAN口指示灯正极（核心模组输出2.7V，接底板上拉或指示灯用，不能用于其它供电） |
| 55-56 | 5V_USB | USB HUB芯片及串口芯片（核心模组输出5V，接底板上拉或指示灯用，不能用于其它供电） |
| 59-62 | 12V_IN | 模块输入12V电压（核心模组输入电压12V(DC6V~16V) /1A） |

排座J5的引脚定义（1-64）

| 编号 | 引脚名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | DVDD_3V3 | 指示灯、隔离及电平转换芯片（核心模组输出3.3V，接底板上拉或指示灯用，不能用于其它供电） |
| 3-4,7-8, 11-12,15-16, 19-20,23-24, 29-30,35-36, 41-42,45-46, 51-52,55-56, 59,63-64 | DGND | Ground，地 |
| 5-6 | DVDD_1V8 | GPIO上下拉及电平转换芯片（核心模组输出1.8V，接底板上拉或指示灯用，不能用于其它供电） |
| 9 | IPQ5018_DP | USB2.0差分数据线数据正端，可扩展USB设备 |
| 10 | IPQ5018_DM | USB2.0差分数据线数据负，可扩展USB设备 |
| 13 | CONN_UPHY_TXP | PCIE2.0或USB3.0差分数据线发送正端，可扩展5G模块 |
| 14 | CONN_UPHY_TXN | PCIE2.0或USB3.0差分数据线发送负端，可扩展5G模块 |
| 17 | CONN_UPHY_RXP | PCIE2.0或USB3.0差分数据线接收正端，可扩展5G模块 |
| 18 | CONN_UPHY_RXN | PCIE2.0或USB3.0差分数据线接收负端，可扩展5G模块 |
| 21 | UPHY_REFCLK_OP | PCIE2.0或USB3.0差分时钟线数据正端，可扩展5G模块 |
| 22 | UPHY_REFCLK_ON | PCIE2.0或USB3.0差分时钟线数据负端，可扩展5G模块 |
| 25 | UART_TXD1 | 串行口输出 |
| 26 | Reset_SW | 按键，恢复出厂设置 |
| 27 | UART_RXD1 | 串行口输入 |
| 28 | PCIE1_WAKE_N | PCIE2.0唤醒信号 |
| 31 | PCIE1_RST_N | PCIE2.0复位信号 |
| 32 | PCIE1_CLKREQ_N | PCIE2.0参考时钟信号 |
| 33 | UART_LED_485_B | RS485通信串口指示灯（蓝色）GPIO38 |
| 34 | UART_LED_485_R | RS485通信串口指示灯（红色）GPIO46 |
| 37 | LAN3_LED- | LAN3指示灯 |
| 38 | LAN4_LED- | LAN4指示灯 |
| 39 | LAN2_LED- | LAN2指示灯 |
| 40 | LAN1_LED- | LAN1指示灯 |
| 43 | UART_TXD | 调试用串行口输出 |
| 44 | UART_RXD | 调试用串行口输入 |
| 47 | IPQ_GPIO34 | IC2_CLK数据 |
| 48 | M2_PCIE_RST_N | GPIO35可接5G模块复位信号 |
| 49 | IPQ_GPIO26 | GPIO26和WAN口指示灯二选一 |
| 50 | WAN_1G_LED- | WAN指示灯 |
| 53 | IPQ_GPIO33 | IC2_CLK时钟 |
| 54 | UART_RTS | Ground，地 |
| 57 | UART_LED_232_B | RS232通信串口指示灯（蓝色）GPIO31 |
| 58 | UART_LED_232_R | RS232通信串口指示灯（红色）GPIO32 |
| 60 | WLAN2_LED | WIFI指示灯GPIO30 |
| 61 | WORK_LED_B | 运行状态指示灯（蓝色）GPIO27 |
| 62 | WORK_LED_R | 运行状态指示灯（红色）GPIO28 |

九、参考电路

1、主电源输入：

核心模组输入电压12V/1A，供电范围 DC6V~16V，峰值供电电流 1.5A，要保证靠近模块电源引脚并联数个百μF 的储能电容以满足模块大电流脉冲需求，推荐组合 470μF*2。同时预留一组μF 级电容，做高频滤波使用，推荐 22uF+0.1uF+1nF+100pF。如果应用环境比较恶劣，经常受到 ESD 干扰或者对 EMC 要求比较高，建议串联磁珠和或者并联 TVS 管，以增加模块的稳定性。

用户在设计产品时，首先保证外部用户在设计本产品外围电路能够提供充足的供电能力，并且供电范围要

严格控制在 DC6V~16V，供电电压波动 300mv，供电电压的跌落最小值保证大于 6V。建议采取 12V 供电，

并在 DC/DC 或者 LDO 后放置大电容，防止外部电源在脉冲电流时间段内出现电压跌落。系统板侧电源线应满

足 1.5A 电流需要，走线长度尽量缩短并要与地面形成良好的回流。

推荐参考电路如下：

- USB 接口

- 模块提供 1 个标准 USB2.0 接口，设计推荐电路如下图，USB 接口操作电源 VBUS 典型电压：5V（允许范围：4.75～5.25V）。根据应用产品的要求不同，一般需要考虑 ESD、EMI 的要求，设计建议：

- 1) 建议 USB 数据通路上串共模抑制滤波器或 0 欧电阻，以方便后续调试。

- 2) 作为操作接口或调试接口使用时，USB 信号线上必须考虑 ESD 接口防护，ESD 保护器件的节电容

- 不大于 3PF。TVS 推荐 SEMTECH 的 RClamp0521P.TCT 或 INFINEO 的 ESD0P2RF-02LRHE6327，也可以按照

- 参数选择同规格的其他器件。

- 3) USB_DP和 USB_DM严格按照差分形式走线，两根线的长度差尽量短，差分阻抗需控制在 90ohm。

- 4) USB_DP 和 USB_DM 需严格包地保护。

- 3、UART 接口

- 核心模组的UART 接口为1.8V电平，设计时需要注意增加电平转换电路，如下参考：

- 4、工作状态指示

- 模块提供多个GPIO控制接口，可设计通过 LED 状态显示模块工作状态，LED设计参考电路如下：

- 网口变压器及RJ45参考电路：

- 如下参考只提供了两个网口的参考电路，模组实际可以出五个网口，客户可根据需求参考如下电路设计。

- 底板排针接线参考电路：

- 注：如下标明的核心板输出电压，是用于接底板上拉或指示灯用，不能用于其它供电。

- 7、复位电路：

- Reset 为硬件复位引脚，用于R320M模块复位。

- 说明：RESET 引脚，模块已增加上拉至VCC电平，将 RESET 引脚拉低，模块会复位。

- 参考电路如下图所示：

- RF 接口：

- R320M模块天线为2.4G和5.8G合路接口，天线接口为1代板端 RF 接口，客户选用1代天线转接线即可。

- 散热设计：

- 当模块内部 IC 芯片的工作温度超出其最大结温值时，达到阀值时会出现保护重启。为使模块始终处于最佳工作状态，需最大程度优化模块散热设计，以保证模块及其内部IC 芯片在正常温度范围内工作。

- 如下散热措施供参考：

- ⚫ PCB 主板摆件时，务必使模块远离发热源，如处理器、功率放大器、电源等大功率器件。

- ⚫ 保持 PCB 铜层的完整性，且尽可能多的布置热过孔。

- ⚫ PCB 主板上，建议在模块所在区域开窗露铜。

- ⚫ 在模块底部与 PCB 主板之间填充柔软、厚度合适且导热系数高的导热垫片，以便部分热量可以传

- 导至 PCB 主板。

- ⚫ 如需使用散热片，需做到：

- - PCB 主板上，模块所在区域请勿布置尺寸较大的器件，以预留空间用于散热片安装。

- - 基于模块的散热方向特点，散热片应安装在模块屏蔽罩上；正常情况下，散热片尺寸应大于

- 模块尺寸以完全覆盖模块。

- - 散热片应有足够数量的翅片以提供良好的散热能力。

- - 散热片与模块通过热界面材料相接触，尽量选择导热系数高、柔软、浸润性较好的热界面材

- 料。

- - 散热片应由四颗螺丝锁固，使散热片与模块紧密接触，同时可防止散热片在跌落、振动测试、

- 运输等情况下脱落。

- 下图只是示意图，具体散热方案需要根据实际设计工作温度需求评估设计。